Технические характеристики опор деревянных пропитанных для ВЛ 04 до 15 кВ 1.; Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ); ГОСТ 9463-88. 2.; Рабочее напряжение ЛЭП, кВ; 0,4; 6; 10; 15. 3.; Частота, Гц; 50. 4.; Высота над уровнем моря, не более, м; 1000. 5.; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150; УХЛ1. 6.; Пропиточные материалы; Защитные средства типа ССа (МХМ), «Ултан», «Селькур» ТУ 5310-009-43044373-2011. 7.; Поглощение антисептика по ГОСТ 20022.2-80, кг/м3; 8. 8.; Длина опоры, м; 9,5; 11; 13. 9.; Диаметр опоры в верхнем отрубе, не менее, мм; 180. 10.; Установленный срок службы, лет; 50. 11.; Гарантийный срок службы, лет; 5. Маркировка выполняется на русском языке, имеет четкие обозначения, наносится на доступном для обозрения месте. Маркировка сохраняется весь срок службы опоры. Требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, соответствуют ГОС 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.